Практическое задание  для муниципального этапа

ХVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2024года

# Номинация «Культура  дома  и декоративно-прикладное творчество»

7 класс

Практическое задание по моделированию швейных изделий

«Моделирование юбки»

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист

«Чертеж основы прямой юбки»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно	наклейте	детали	выкройки	на	лист	«Результат моделирования».

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка без пояса, длиной ниже колена. На переднем и заднем полотнище юбки - кокетка. Нижняя часть юбки расширена от линии кокетки, имеет форму полусолнца. Застежка–молния в боковом шве. По низу юбки проложена отделочная строчка. По линии притачивания кокетки в шлёвки продет отделочный пояс с завязывающимися концами. Рекомендуемые ткани-плательные искусственные или тонкие шерстяные |

Чертеж основы прямой юбки (цветной лист бумаги)

Контроль практического задания

«Моделирование юбки»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля к практической работе

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки | 9 |  |
| 1 | Уточнение длины юбки в соответствии с эскизом и с техническим описанием модели | 1 |  |
| 2 | Оформление кокетки переднего и заднего полотнища | 2 |  |
| 3 | Работа с вытачками на переднем и заднем полотнище | 2 |  |
| 4 | Оформление расширения юбки | 3 |  |
| 5 | Оформление линии низа по месту расширения | 1 |  |
|  | Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей | 3 |  |
| 6 | Нанесение на чертеж верхней обтачки переднего и заднего полотнищ | 1 |  |
| 7 | Построения отделочного пояса | 1 |  |
| 8 | Построение шлёвки | 1 |  |
|  | Подготовка выкройки юбки к раскрою | 8 |  |
| 9 | Выполнение полного комплекта лекал | 1 |  |
| 10 | Название деталей | 1 |  |
| 11 | Количество деталей | 1 |  |
| 12 | Наличие контрольных линий и меток: - направление долевой нити на деталях (1 балл); - сгибы деталей, линии середины деталей (1 балл); - наличие надсечек застежки, местоположения шлёвки (1 балл) | 3 |  |
| 13 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 14 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Карта контроля практического задания по моделированию юбки

разрезать и закрыть вытачку

закрыть вытачку

наметить линию кокетки и разрезать

наметить местоположение

шлевки

линия бедер

л и н и

е р

я б е д

наметить место притачивания застежки-молнии

наметить местоположение шлевки

наметить линию обтачки

7 класс с нанесенными линиями фасона и необходимыми надписями (для жюри)

выполнить чертеж шлёвки

выполнить чертеж пояса

Готовые выкройки-результат моделирования

(образец для жюри)

припуск 1см

припуск 1,5-2см

припуск 1см	припуск 1см

припуск 1,5-2см

припуск 1см

середина

сгиб

середина

сгиб

середина

сгиб

середина сгиб

середина

сгиб

середина

сгиб

припуск 1,5-2см

середина

сгиб

2

д.н.

д.н.

7	1	8

припуск 1-1,5см

припуск 1-1,5см

припуск 1-1,5см

припуск 1,5-2см

3

4

припуск 1-1,5см

надсечка застежки

припуск 1см

припуск 1см

6

д.н.

д.н.

припуск 1см

5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Кокетка заднего полотнища - 1деталь со сгибом;

- Кокетка переднего полотнища- 1деталь со сгибом;

- Нижняя часть заднего полотнища - 1деталь со сгибом;

- Нижняя часть переднего полотнища -	1деталь со сгибом;

- Пояс -1деталь;

- Шлевка - 4 детали;

- Обтачка кокетки заднего полотнища -1деталь со сгибом;

- Обтачка кокетки переднего полотнища -1деталь со сгибом.