Практическое задание для муниципального этапа

ХVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2024года

# Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

8-9 классы

# Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

«Обработка накладного кармана с фигурным входом»

Такие карманы располагают главным образом на брюках; уместны они и в детской и в женской одежде спортивного стиля.

# Задание:

# Выполнить обработку накладного кармана с помощью подкройной обтачки и настрочить его на основную деталь.

# Материалы:

# Основная деталь 280мм X 300мм

# Ткань для раскроя деталей кармана 400мм Х 250мм

# Шаблон кармана с нанесенной линией обтачки

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Вырезать из бумаги шаблон. Произвести раскрой кармана и обтачки его фигурного среза, соблюдая все правила раскроя. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

3

| 2. Фигурную обтачку и вход в карман сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, сколоть, сметать. Обтачать по верхнему срезу кармана, входу в карман и боковому срезу. Ширина шва 7-10 мм. Уменьшить припуск обработанной строчки до 5 мм. В местах скруглений надсечь. Срезать припуски шва в уголках, не доходя до строчки 2-3 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправляя уголки. |  |
| --- | --- |
| 3. Шов обтачивания выправить и выметать, образуя кант из детали кармана шириной 1 мм, приутюжить. Удалить наметку. Отлетной край обтачки обработать зигзагообразной строчкой. Карман приутюжить с изнаночной стороны. |  |
| 4. Приступить к обработке следующих углов. Перегнуть обтачку верхнего необработанного угла кармана по линии обтачивания на лицевую сторону. Сколоть, сметать и обтачать этот необработанный угол кармана (1) по ширине обтачки. Срезать излишки ткани в уголках. В той же последовательности произвести обработку нижнего необработанного угла (2). Удалить нити сметывания, вывернуть изделие, выправить уголки. |  |

| 5. Подогнуть наружные срезы кармана на изнаночную сторону, приутюжить, заметать. Оставшийся угол сложить, как показано на схеме. |  |
| --- | --- |
| 6. Выполнить отделочную строчку по фигурному срезу входа в карман на 5 мм от края. Отутюжить. |  |
| 7.Произвести разметку расположения кармана на основной детали. Приколоть, наметать карман на основную деталь по четырем прямым линиям, чтобы они не захватили вход в карман. Настрочить шириной шва 5 мм (не больше). Наметку удалить. Выполнить окончательную ВТО. |  |

Карта пооперационного контроля

«Обработка накладного кармана с фигурным входом»

| № п/п | Критерии оценки |  | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | (да/нет) | 0,5 |  |
| 2 | Соблюдение направления нити основы | (да/нет) | 1 |  |
| 3 | Детали кармана перед обтачиванием сложены лицевыми сторонами внутрь |  | 1 |  |
| 4 | Ширина шва обтачивания входа в карман | (5) ±1 мм | 1 |  |
| 5 | Качество выполненных надсечек в местах скруглений | (1-2 мм до шва) | 1 |  |
| 6 | Качество высеченных и выправленных углов | (да/нет) | 1 |  |
| 7 | Качество зигзагообразной строчки | (да/нет) | 1 |  |
| 8 | Качество обработки углов кармана | (угол = 90º) | 2 |  |
| 9 | Качество выполнения канта | (1÷2) мм | 2 |  |
| 10 | Наличие ВТО обтачки | (да/нет) | 1 |  |
| 11 | Ширина отделочной строчки по входу в карман | 5 ±1 мм | 2 |  |
| 12 | Наличие закрепок, их оптимальная длина | (5÷7) ±1 мм | 1 |  |
| 13 | Равномерность подгиба срезов кармана | (да/нет) | 1 |  |
| 14 | Правильное расположение кармана на основной детали | (да/нет) | 1 |  |
| 15 | Качество отделочных строчек, аккуратное соединение | (5)-1 мм; (да/нет) | 2 |  |
| 16 | Качество ВТО готовой работы | (да/нет) | 1 |  |
| 17 | Соблюдение безопасных приемов труда | (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Итого: |  | 20 |  |